[image: image1.jpg]i)

TTTTTTTTTTT



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2026»

в номинации «Лучший штукатур»

[image: image2.png]Y -
HOCTPOWM

HALLMOHAJIbBHOE

OBBEOUWHEHWE CTPOUTENEMN





Приложение № 6
к распоряжению Ассоциации «Национальное объединение строителей»

от «___» ________ 20___ г. № ___

[image: image3.png](Crema A

Crema b





[image: image4.png]/ ’ \(’“/m’j

Crema A « || Crema

130
1300




КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

НОМИНАЦИИ 

«ЛУЧШИЙ ШТУКАТУР»

[image: image5.png]Crema A L Cremaly




2026 год

1. Название и описание номинации

1.1. Название номинации – «Лучший штукатур»;

1.2. В соревнованиях участвует один конкурсант от организации;

1.3. Задание включает в себя:

· практическую часть.

2. Практическое задание

Оценка практических умений и навыков проводится на практической части конкурса в соответствии с установленными критериями. Конкурсант выполняет:  1)Оштукатуривание поверхностей гипсовой штукатуркой;

2)Оштукатуривание поверхности декоративной штукатуркой.

На выполнение практического задания отводится 5 часов (без учета перерыва на обед и иных перерывов).

Для выполнения задания участнику предоставляется рабочее место:

Вариант I:

Для оштукатуривания используется стена А и стена Б, выполненные накануне конкурсантами номинации «Лучший каменщик». Пример стенда приведен на рис. 1а. Стены образуют внутренний угол. Стена Б имеет уступ на всю высоту. Стена А выполнена из блоков ячеистого бетона, стена Б выполнена из керамического кирпича.  

Вариант II:

Для оштукатуривания используется стена А и стена Б с уступом, подготовленные накануне организаторами. Пример стенда приведен на рис. 2. Стены образуют внутренний угол. Стена Б имеет уступ на всю высоту. Примерные размеры стенда приведены в приложении 1. 

В качестве рабочей поверхности могут выступать стены, построенные из различных материалов (газосиликатный блок, пенобетонный блок, кирпич, ПГП). 

Стены варианта I и варианта II предварительно грунтуются организаторами. Грунтование выполняется универсальной или специализированной грунтовкой, рекомендованной производителем штукатурки. Время высыхания — не менее указанного в тех. карте на продукт. 

Стены А и Б, а также уступ на стене Б конкурсант оштукатуривает гипсовой штукатуркой, приготовленной из модифицированной сухой смеси заводского изготовления. 

Для нанесения декоративной штукатурки в варианте I и варианте II предоставляется предварительно закрепленный на стенде и загрунтованный лист ГСП или ГВЛ. Примеры участка под декоративную штукатурку приведены на рис 1б и 2б. В конкурсе используется декоративная штукатурка на цементной основе (тип «короед»), приготовленная из модифицированной сухой смеси заводского изготовления.
Конкурсант должен уметь:

· производить измерения и контролировать отклонения плоскостей;

· замешивать гипсовые штукатурные смеси;

· наносить, разравнивать гипсовые штукатурные смеси;

· затирать и заглаживать поверхность нанесенной гипсовой штукатурки;

· формировать внутренний угол в местах примыкания двух стен (лузг);

· формировать внешний угол в местах примыкания двух стен (усенок);

· устанавливать штукатурные маяки;

· наносить и структурировать декоративные штукатурки.

3. Описание практического задания

Гипсовая штукатурка

На предварительно загрунтованные поверхности участник должен установить металлические маячковые профили и угловой профиль на внешний угол уступа. Профили не должны выступать за верхний край стены.

По готовности произвести оштукатуривание гипсовой штукатурной смесью всей рабочей поверхности.

Формируемые внутренние и внешние углы должны быть равны 90°.

Стены стенда оштукатуриваются на всю высоту и ширину. Края штукатурного слоя по вертикальным и горизонтальным краям должны быть обработаны и совпадать с контуром стен.

Оштукатуриваемые поверхности должны иметь отклонения от плоскости и вертикали не более значений, приведенных в СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия» для высококачественной штукатурки.

	Высококачественная штукатурка

	Отклонение от вертикали
	Не более 0,5 мм на 1 м, но не более 5 мм на всю высоту помещения
	Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 50 м2, журнал работ

	Отклонение по горизонтали
	Не более 1 мм на 1 м
	

	Отклонение ширины откоса от проектной
	Не более 2 мм
	


Качество полученной поверхности должно соответствовать К2 (одно заглаживание гипсовой штукатурки) по СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия».

	К2
	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются обычные требования (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ элементами площадью не менее 900 см2, нанесение декоративных штукатурок с размером зерна более 1 мм, для нанесения структурных красок и покрытий, для приклейки тяжелых обоев
	Допускается наличие царапин, раковин, задиров глубиной не более 1 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются


Приготовление гипсовой штукатурной смеси производится в соответствии с рекомендациями производителя.

Маячковые профили после нанесения штукатурки не удаляются.

Декоративная штукатурка

На предварительно загрунтованную поверхность наносится декоративная штукатурка типа «Короед». После этого производится структурирование штукатурки с формированием рисунка в виде «косого дождя». Рисунок “косой дождь” формируется в одном направлении, без разрывов и пятен, с равномерной глубиной борозд

Приготовление декоративной штукатурки типа «Короед» с крупностью заполнителя 1,5/2,5 мм производится в соответствии с рекомендациями производителя.

[image: image6.png]



Рис.1а Стенд под нанесение гипсовой штукатурки (вариант I).

[image: image7.png]1800

JNuer FCN/TBN

250

1800




Рис.1б Вид стенда с участком для декоративной штукатурки (вариант I).

[image: image8.png][lekopaTuBHas LITyKaTypka





Рис.2а. Стенд под нанесение гипсовой штукатурки (вариант II).

[image: image9.png]



Рис.2б.Вид стенда с участком для декоративной штукатурки (вариант II).

4. Материалы, инструменты и прочее оборудование

	№
	Наименование
	Кол-во

	Материалы, предоставляемые организаторами

	1. 
	Гипсовая штукатурка

(Сухая штукатурная смесь с полимерными добавками на основе гипсового вяжущего изготовленная в заводских условиях (мешок 30 кг))

*указано количество из условия 5 мешков на выполнение оштукатуривания поверхности и 1 мешок для установки маяков. 
	6 меш*

	2. 
	Декоративная штукатурка с крупность зерна 1,5/2,5 мм(тип-короед)

(Сухая штукатурная смесь с полимерными добавками на основе цементного вяжущего изготовленная в заводских условиях (мешок 25кг)) 
	1 меш

	3. 
	Маяк штукатурный 6 или 10 мм(длина 3000 мм)
	7 шт

	4. 
	Профиль углозащитный (L=3000 мм)
	3 шт

	5. 
	Лист гипсокартона для нанесения декоративной штукатурки
	1 шт

	6. 
	Удлинитель строительный, провод сечением 2,5 квадрата с заземлением(длина определяется организатором в зависимости от расстояния до точки подключения)
	1 шт

	7. 
	Ведро 10 литров
	3 шт

	8. 
	Пластмассовый бак 90 л (круглый)
	1 шт

	9. 
	Штукатурный миксер (≥ 800ВТ)
	1 шт

	10. 
	Ножницы для резки металла
	1 шт

	11. 
	Инструменты и приспособления для уборки рабочего места
	1 комплект

	12. 
	Перчатки
	1 шт

	13. 
	Респиратор
	1 шт

	14. 
	Защитные очки 
	1 шт

	Инструменты и материалы

(предоставляются организаторами, но каждый участник может использовать личный инструмент)

	15. 
	Уровень штукатурный (не менее 1800 мм)
	1 шт

	16. 
	Угольник строительный (длина сторон не менее 300 мм)
	1 шт

	17. 
	Правило, h – образный профиль (1500 мм)
	1 шт

	18. 
	Правило, профиль трапеция (1500 мм)
	1 шт

	19. 
	Рулетка 5 м
	1 шт

	20. 
	Кельма
	1 шт

	21. 
	Гладилка стальная 120х80 мм
	1 шт

	22. 
	Гладилка пластиковая 140х280 мм
	1 шт

	23. 
	Шпатель штукатурный, рабочая часть 600 мм
	1 шт

	24. 
	Шпатель штукатурный, рабочая часть 300 мм
	1 шт

	25. 
	Терка резиновая губчатая, рабочая часть крупнопористая 140х280 мм
	1 шт

	26. 
	Кисть 70
	1 шт

	Перечень оборудования, привозимого участниками 

(НЕ предоставляется организатором)

	26.
	Рабочие ботинки с усиленным (металлическим) носком
	1 пара


5. Критерии оценки практического задания

1. Отклонение от вертикали 

2. Отклонение от плоскостности

3. Прямой угол

4. Соблюдение технологии приготовления гипсового штукатурного раствора (в соответствии с рекомендациями производителя, смеси которого используются для выполнения конкурсного задания) 

5. Соблюдение технологии обработки гипсовой штукатурки (в соответствии с рекомендациями производителя, смеси которого используются для выполнения конкурсного задания) 

6. Соответствие готовой поверхности гипсовой штукатурки заданию и требованиям предъявляемым к высококачественным штукатуркам (СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия)
7. Соответствие полученной поверхности качеству К2 (СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия)
8. Декоративная штукатурка (соответствие требованиям задания)

9. Соблюдение техники безопасности при проведении штукатурных работ

10. Производительность труда(определяется с учетом фактического времени затраченного участником на выполнение задания. При выполнении задания в отведенное время или скорее участник получает дополнительные баллы)

11. Организация рабочего процесса 

Максимальная оценка за практический этап-100 баллов

6. Средства индивидуальной защиты

· Спецодежда(все время)

· Защитная обувь (все время)

· Перчатки (все время)

· Респиратор (при необходимости)

· Защитные очки (все время)

7. Охрана труда и техника безопасности

При подготовке рабочего места и выполнения конкурсного задания должны соблюдаться требования следующих документов:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования     

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство 

К выполнению конкурсного задания допускаются лица, прошедшие инструктаж, согласно инструкция по охране труда и технике безопасности номинации «Лучший штукатур». Результат инструктажа должен быть зафиксирован в документе соответствующей формы с росписью инструктирующего и инструктируемого.

Приложение 1 

К конкурсному заданию

по номинации «Лучший штукатур» 

Размеры стенда для выполнения конкурсного задания (Вариант II)*

Вид спереди

[image: image10.jpg]CTPOUMMACTEDP




Приложение 2 

К конкурсному заданию

по номинации «Лучший штукатур» 

Вид сверху

[image: image11.png]A_
HOCTPOWM

HALMOHAJIbHOE

OBbEOVWHEHWE CTPOUTENEMW




Приложение 3 

К конкурсному заданию

по номинации «Лучший штукатур» 

Вид сзади (с участком для декоративной штукатурки)


 PAGE 
2

