[image: image1.png]Y -
HOCTPOWM

HALLMOHAJIbBHOE

OBBEOUWHEHWE CTPOUTENEMN



[image: image2.png]


КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Национального конкурса профессионального мастерства

«СТРОЙМАСТЕР-2026»

в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»


Приложение № 7
к распоряжению Ассоциации «Национальное объединение строителей»

от «___» ________ 20___ г. № ___

[image: image3.png]



[image: image4.png]|
CTPOMMACTEP




КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

НОМИНАЦИИ 

«ЛУЧШИЙ МОНТАЖНИК КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

[image: image5.png]A_
HOCTPOWM

HALMOHAJIbHOE

OBbEOVWHEHWE CTPOUTENEMW



2026 год

1. Название и описание номинации

1.1. Название номинации – «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»

1.2. В соревнованиях участвует один конкурсант от организации;

1.3. Задание включает в себя:

· практическую часть.

2. Практическое задание

2.1. Задание включает в себя монтаж конструкции, состоящей из двух фрагментов перегородок и имитации короба из гипсокартона;

2.2. На выполнение практического задания отводится 5 часов (без учета перерыва на обед и иных перерывов);

2.3. Необходимо знать и уметь:

· знать и уметь использовать инструменты для монтажа КОК;

· выполнять разметку проектного положения конструкции;

· знать технологическую последовательность выполнения работ;

· уметь выполнять раскрой листовых материалов и металлического профиля;

· выполнять монтаж каркаса из металлического профиля;

· выполнять облицовку каркаса листами гипсокартона.

3. Описание практического задания:

Задание включает в себя монтаж конструкции, состоящей из одинарного каркаса и однослойной обшивки гипсокартоном - стена А, и примыкающей к ней перегородки с одинарным каркасом и однослойной обшивкой гипсокартоном - стена Б, которые образуют прямой угол. К стене Б примыкает полуколонна. В стене Б устраивается проем. (Общий вид конструкции представлен на Рис.1)

Конструкция облицовывается обычным гипсокартоном (ГСП-А/ГКЛ). Торцевые грани стен А и Б а также проема облицовываются гипсокартоном. Торцевые части стен, проема и углы формируется листами с прямой кромкой. 

Верхняя торцевая часть всей конструкции гипсокартоном не облицовывается. Шпаклевание стыков не производится.

Вид конструкции, разрезы и план с размерами приведены в Приложении 1 к заданию. 

Монтаж выполняется в соответствии с СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонныхи и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа»(https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/152/sp-163.1325800.2014-konstruktsii-s-primenenie-gipsokartonnykh-i-gipsovolknistykh-listov.pdf) 
[image: image6.jpg]CTPOUMMACTEDP





Рис.1 Общий вид конструкции

4. Материалы, и инструмент на 1 рабочее место

	Материалы(предоставляет организатор)*
	Кол-во

	Материалы для выполнения конкурсного задания

	Гипсокартон обычный ГСП-А/ГКЛ 2500х1200х12,5 мм
	7 шт

	Профиль стоечный ПС50/50 длина 3000 мм
	11 шт

	Профиль направляющий ПН50/40 длина 3000 мм
	3 шт 

	Шуруп ТН25
	350 шт 

	Шуруп LN11
	20 шт

	Саморез с пресшайбой(длина не более толщины подиума)
	20 шт


	Инструмент, предоставляемый организатором

(на каждое рабочее место)*
	Кол-во

	Уровень строительный(магнитный) 1200 мм
	1 шт

	Угольник строительный (длина сторон не менее 300 мм)
	1 шт

	Емкость под мелкий мусор
	1 шт

	Инструменты и приспособления для уборки рабочего места
	1 комплект


*Предоставляемый организаторами перечень материалов и оборудования необходимых для выполнения задания, его оценки, а также подготовки рабочего места, включая требования и рекомендации, приведены в Приложении 2  

	Личный инструмент конкурсанта(привозит участник) 
	Кол-во

	Рулетка 3 метра
	1 шт

	Уровень строительный 300 мм
	1 шт

	Ножницы по металлу
	1 шт

	Нож для ГКЛ
	1 шт

	Рубанок обдирочный
	1 шт

	Рубанок кромочный
	1 шт

	Пила по гипсокартону
	1 шт

	Просекатель
	1 шт

	Плоскогубцы
	1 шт

	Отвертка крестообразная
	1 шт

	Шуруповерт с битами для саморезов;
	1 шт

	Строительный карандаш или строительный маркер
	1 шт

	СИЗ

	Спецодежда
	1 шт

	Перчатки
	1 шт

	Очки защитные
	1 шт

	Респиратор
	1 шт

	Головной убор
	1 шт

	Спецобувь с защитной подошвой и усиленным носком
	1 шт


5. Рабочее место и инструменты

5.1. Каждому участнику для выполнения задания предоставляется рабочая площадка размером не менее 2500 х 1200 мм. Рядом с рабочей площадкой выделяется дополнительное место для хранения ГСП и профиля размером 1500 х 3000 мм. 

5.2. Всем участникам должно быть предоставлено место под инструмент, электрическая розетка/ удлинитель для подключения электроинструмента.

5.3. Для выполнения задания:

· Участники используют свой инструмент и приспособления. 

· Организаторами конкурса предоставляется только крупногабаритный инструмент (уровень строительный(магнитный) 1200 мм, угольник строительный с длиной сторон не менее 300 мм).

6. Критерии оценки.

1. Сооружение конструкции в соответствии с заданием

2. Техническое соответствие

3. Измерения

4. Аккуратность выполнения конструкции, чистота рабочего места

5. Производительность труда (определяется с учетом фактического времени затраченного участником на выполнение задания. При выполнении задания в отведенное время или скорее участник получает дополнительные баллы)

6. Техника безопасности
Максимальная сумма по практической части 100 баллов.

7. Охрана труда и ТБ

При подготовке рабочего места и выполнения конкурсного задания должны соблюдаться требования следующих документов:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования      - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство 
К выполнению конкурсного задания допускаются лица, прошедшие инструктаж согласно инструкция по охране труда и технике безопасности номинации «Лучший МКОК». Результат инструктажа должен быть зафиксирован в документе соответствующей формы с росписью инструктирующего и инструктируемого.

Специальные требования техники безопасности:

· В ходе работ все участники должны использовать спецодежду, головной убор и спецобувь;

· Конкурсанты должны использовать защитные очки при работе с ручными, электрическими инструментами, или оборудованием, производящим фрагменты, которые могут повредить глаза (резка металлического профиля, резка и обработка ГСП, шлифование);

· Для защиты рук конкурсанты используют перчатки (резка металлического профиля, резка и обработка ГСП, шлифование);

· Использование респиратора обязательно во всех случаях, связанных с возникновением риска от вдыхания пыли (резка и обработка ГСП, шлифование);

· Несоблюдение участником требований или инструкций по технике безопасности может привести к потере баллов по аспекту «Техника безопасности».

 PAGE 
2

